Тестирование буду проводить в несколько этапов:

- Подготовительный этап

- Сценарии тестирования

- Фиксация результатов

- Тестирование функций после исправления дефектов (если таковые имеются)

- Подготовительный этап

Для начала тестирования необходимо иметь: тестируемую умную колонку; несколько устройств разных операционных систем (Android, IOS, Windows, macOS) и версий Bluetooth; таблицу для фиксирования результатов; зарядное устройство; техническую документацию на тестируемое устройство (для понимания характеристик колонки, такие как время задержки включения/переключения индикаторов, количество подключаемых устройств, радиус действия, поддерживаемые устройства и версии Bluetooth).

Также необходимо задаться позитивными начальными условиями:

- Колонка полностью заряжена

- Bluetooth работает на всех устройствах

- Устройства находятся в радиусе действия колонки

К тому же полезно будет проверить визуальные дефекты: яркость индикатора, мигание, равномерность свечения.

- Сценарии тестирования

Сценарий №1 «Начальное состояние»

Включить колонку → наблюдать за индикацией в течении некоторого времени (например, 10 – 30 секунд).

Ожидаемый результат: индикатор горит красным на всём времени наблюдения.

Сценарий №2 «Проверка успешного подключения»

Включить режим сопряжения (если предусмотрен) → подключиться к колонке на устройстве.

Ожидаемый результат: индикатор сменил цвет на зелёный без перебоев. Время смены цвета соответствует представленным в технической документации.

Сценарий №3 «Стабильность при воспроизведении»

После подключения к колонки воспроизвести аудио несколько минут.

Ожидаемый результат: цвет индикатора зелёный на протяжении всего воспроизведении, нет переключений, миганий или уменьшения яркости индикатора.

Сценарий №4 «Разрыв соединения»

Отключить принудительно Bluetooth на устройстве.

Ожидаемый результат: смена цвета индикатора на красный без перебоев. Время смены цвета соответствует представленным в технической документации.

Сценарий №5 «Повторное подключение»

Включить Bluetooth на устройстве→ дождаться подключения повторно.

Ожидаемый результат: индикатор зелёный без перебоев. Время смены цвета соответствует представленным в технической документации.

Сценарий №6 «Разрыв соединения при выходе из радиуса действия»

Перенос устройства от колонки до потери сигнала → зафиксировать расстояние → Вернуть обратно.

Ожидаемый результат: зелёный → красный при выходе их зоны действия → зелёный при восстановлении соединения. При этом сравнить с радиусом действия, указанном в документации.

Если в колонке предусмотрено множественное подключение устройств (от 2 до 7), необходима проверка надёжности и стабильности и в этих условиях. В современных устройствах предусмотрено такое подключение, поэтому наиболее вероятные сценарии.

Сценарий №7 «Подключение нескольких устройств»

Подключить колонку к устройству 1 → попытаться подключить устройство 2.

Ожидаемый результат: зелёный индикатор сохраняется при подключении устройства 2.

Сценарий №8 «Разрыв соединения с любым из подключенных устройств»

Отключить одно из подключенных устройств (например, устройство 2)

Ожидаемый результат: при отключении одного устройства – возможна кратковременная смена на красный, но далее снова включение зелёного индикатора.

Сценарий №9 «Помехи»

Подключить устройство к колонке → включить несколько устройств с поддержкой Bluetooth, Wi-Fi → воспроизвести аудио.

Ожидаемый результат: индикатор должен оставаться зелёным, не переключаться и не отключаться

Сценарий №10 «Проверка автоподключения»

Отключить Bluetooth на устройстве → включить Bluetooth.

Ожидаемый результат: красная → при повторном подключении зелёная

Сценарий №11 «Проверка влияния заряда батареи»

Попробовать подключить устройство к полностью заряженной колонке → попробовать то же, но при низком заряде

Ожидаемый результат: зелёный индикатор вне зависимости от заряда батареи.

Все сценарии необходимо повторять несколько раз, убедиться в том, что нет отключения, изменения яркости индикатора и т.д.

- Фиксация результатов

При фиксации каждого результата, необходимо проанализировать их. При наличии критериев успешного прохождения теста, посмотреть удовлетворяет ли колонка этим критериям. Если нет, переход к 4.

- Тестирование функций после исправления дефектов

При устранении того или иного дефекта, необходимо ещё раз провести все тесты сценариев (шаги 1 – 3), чтобы убедиться, что устранение одного дефекта не повлекло за собой новые.